平均值 — 筛选RSD<0.15（940行，新数据 8.31，修正后阈值）

# 一、数据信息

目标变量：拉曼强度平均值 (Raman Intensity Average)

分析类型：平均值 — 筛选RSD<0.15（940行，新数据 8.31，修正后阈值）

样本数量：940 行

# 二、模型性能

模型：GradientBoostingRegressor（n_estimators=300, max_depth=5, learning_rate=0.05, subsample=0.8, random_state=42）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Train R² | 0.9997 |
| Test R² | 0.9926 |
| Test RMSE | 151.2495 |
| Test MAE | 62.6387 |

# 三、特征重要性 (Mean |SHAP|)

| 特征 | Mean ¦SHAP¦ |
| --- | --- |
| Concentration (pM) | 705.0720 |
| Acquisition Time (s) | 593.3416 |
| Flow Rate (μL/min) | 378.2859 |
| Laser Power (mW) | 171.2789 |

# 四、特征取值范围

| 特征 | 最小值 | 最大值 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光功率 (Laser Power, mW) | 10.0000 | 50.0000 | 32.8085 |
| 浓度 (Concentration, pM) | 5.0000 | 160.0000 | 51.0372 |
| 采集时间 (Acquisition Time, s) | 0.1000 | 5.0000 | 2.5101 |
| 流速 (Flow Rate, μL/min) | 0.0000 | 1280.0000 | 290.0319 |

# 五、目标变量范围

最小值: 17.6738  最大值: 12504.6948  均值: 982.0445

# 六、SHAP 图表

注：下方图片已嵌入本报告；同时原始 PNG 也保存在本报告所在目录的 images/ 子目录中。

## 6.1 全局重要性（Bar Chart）

图1  全局特征重要性（Mean |SHAP value|）

## 6.2 Beeswarm 图（Summary）

图2  SHAP Summary（Beeswarm）

## 6.3 单特征 SHAP 依赖图

图3  激光功率 (Laser Power) 与SHAP依赖关系

图4  浓度 (Concentration) 与SHAP依赖关系

图5  采集时间 (Acquisition Time) 与SHAP依赖关系

图6  流速 (Flow Rate) 与SHAP依赖关系

## 6.4 特征交互图（4 特征 × 6 对组合）

图7  交互：激光功率 × 浓度（着色）

图8  交互：激光功率 × 采集时间（着色）

图9  交互：激光功率 × 流速（着色）

图10  交互：浓度 × 采集时间（着色）

图11  交互：浓度 × 流速（着色）

图12  交互：采集时间 × 流速（着色）

## 6.5 局部解释（Waterfall）

图13  SHAP局部解释 — 低值样本

图14  SHAP局部解释 — 中值样本

图15  SHAP局部解释 — 高值样本

## 6.6 Parity Plot：预测 vs 实际

图16  Parity Plot：预测 vs 实际（与 y=x 参考线对比）

# 七、结论

在低 RSD 子集（修正 RSD<0.15，940 行）上，浓度仍主导信号，模型 Test R²=0.9926。

浓度 (Concentration) 排第一，采集时间 (Acquisition Time) 紧跟其后。

流速 (Flow Rate) 与激光功率 (Laser Power) 的相对贡献与全数据基本一致。

剔除高 RSD 行后样本数仍足够支撑 GBT 拟合，未出现过拟合。